Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

ASGOGZ01ZK01

Техническое задание

на поставку пожарного модуля

Предмет договора: поставка пожарного модуля в рамках реализации комплекса мер по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Серовского городского округа

Объем поставки: 1 комплект

1. Назначение

Модуль предназначен:

* для использования добровольными пожарными дружинами небольших населенных пунктов, дачных кооперативов и коттеджных поселков, где нет возможности содержания и эксплуатации крупной пожарной техники;

* для тушения лесных и бытовых пожаров водой и водными растворами (с добавлением пенообразующей жидкости) из собственной ёмкости (бак, огнетушители);

*для тушения лесных и бытовых пожаров водой из расположенных вблизи природных водоёмов, а так же забор воды из природных водоёмов с затруднённым или невозможным подъездом непосредственно к водоёму с помощью съёмной мотопомпы;

* для доставки воды к месту пожара, где затруднен или невозможен подъезд крупногабаритной техники;

* для заправки ранцевых огнетушителей;

Установленая на модуле мотопомпа должна иметь механизм быстрого съёма (и обратной установки) мотопомпы для её использования  в автономном режиме.

- Технические данные

Время наполнения бака, мин, не более……………………………………….4

Время опустошения бака (при работе одним и двумя стволами),

мин, не менее…………………………………………………………….7 и 5

Емкость бака,      л, не менее…………………………………………………..1000

Грузоподьёмность  прицепа,не менее,кг……………………………………..1030

Срок службы, лет, не менее……………………………………………………5

Габаритные размеры, мм, не более

длина (с учетом дышла)………………………………………………...…3780

ширина ……………………………….………. …………………………...1770

высота ………..……………………………….. …………………………...1770

Конструктивная масса в сборе, кг…………. …………………….....................475

Скорость буксировки в снаряженном состоянии, км/час,

не более…………………………………………...40

Рекомендуемый экипаж модуля, чел.………………………………………….2

Срок службы, лет, не менее ……………………………………….……………5

Модуль должен быть снабжён прицепным устройством, которое позволяло бы транспортировать его различными видами транспорта: от легковой машины до грузовых и тракторов.

- Состав модуля и комплект поставки

| № пози-ции |  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Тент с дугами (одноосный) | 1 |
| 2 |  | Шлем пожарный (каска пожарная) ГОСТ Р 53269-2009) Масса КП (без дополнительного оборудования) не более 1,8 кг., изготовляется в климатическом исполнении для значений температуры эксплуатации от минус 40 °С до 50 °С. Конструкция внутренней оснастки обеспечивает регулировку по размеру головы в пределах от 54 до 62 размеров. Подбородочный ремень должен регулироваться по длине, иметь ширину в пределах от 15 до 20 мм. Цвет каски - белый. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.) | 2 |
| 3 |  | Ранцевый огнетушитель- опрыскиватель | 2 |
| 4 |  | Лом пожарный | 2 |
| 5 |  | Ящик для принадлежностей | 1 |
| 6 |  | Перчатки диэлектрические | 2 |
| 7 |  | Полотнище противопожарное ПП-600 | 1 |
| 8 |  | Аптечка медицинская | 1 |
| 9 |  | Газодымозащитный комплект универсальный ГДЗК-У, время защитного действия не менее 30 мин., температурные условия применения от 0 °С до +60 °С, масса изделия не более 0,8 кг. | 1 |
| 10 | Набор ключей |  | 1 |
| 11 | Стояночный тормоз |  | 1 |
| 12 | Сцепное устройство |  | 1 |
| 13 | Провод электрооборудования |  | 1 |
| 14 | Опорная стойка |  | 1 |
| 15 | Канистра для пенообразователя |  | 2х 20л |
| 16 | Автоприцеп |  | 1 |
| 17 | Канистра под топливо для мотопомпы |  | 1х 10л |
| 18 | Огнетушитель ОП – 5 |  | 4 |
| 19 | Топор |  | 2 |
| 20 | Лопата штыковая |  | 2 |
| 21 | Бак для воды |  | 1 |
| 22 | Рукав пожарный напорно-всасывающий В-50 ГОСТ 5398-76 (4м) с ГР 50 |  | 1 |
| 23 | Рукав пожарный напорный РПМ (В)-50-1,6 20м с ГР-50 |  | 4 |
| 24 | Стяжка для грузов с крюками |  | 2 |
| 25 | Ствол пожарный РСК-50А, рабочее давление не менее 0,4 МПа, расход воды не менее 2,7 л/с, дальность компактной водяной струи не менее 25 м. |  | 1 |
| 26 | Ствол пожарный РС-50, рабочее давление не менее 0,4 Мпа, расход воды не менее 3,0 л/с, дальность компактной водяной струи не менее 25 м. |  | 1 |
| 28 | Багор |  | 1 |
| 29 | Мотопомпа бензиновая, высоконапорная, пожарная, производительностью не менее 400 л/мин. Для забора слабо загрязненной воды из пожарного резервуара с глубины не менее 8м и подачей на высоту не менее 40 м. |  | 1 |
| 30 | Сменное сцепное устройство |  | 1 |

Модуль должен иметь руководство по эксплуатации, паспорт транспортного средства.

Гарантийный срок (лет, месяцев) не менее 12 месяцев от даты поставки товара.

Объем и порядок предоставления гарантии качества: Объем гарантии на весь период не менее 100%.

Гарантия должна распространяться на поставляемый товар на момент поставки при условии надлежащего соблюдения правил транспортировки, хранения и использования в течение гарантийного срока, установленного производителем товара.

Требования к сроку устранения дефектов поставленного товара

Срок устранения дефектов с момента получения извещения об обнаружении дефектов должен составлять не более 3-х рабочих дней.

Требования к остаточному сроку годности на момент поставки:

Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80%.

Требования к качеству поставляемого товара:

Требования к упаковке товара:

1. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление либо замену составных частей и восстановление потребительских свойств), год изготовления не ранее 2013 года.

не бывшим в использовании. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иным требованиям, утвержденным в установленном порядке. Товар должен быть безопасен в использовании.

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке без следов ее повреждения.

Требования к отгрузке товара:

1. Товар должен быть доставлен до места, указанного в извещении о проведении запроса котировок, в полном объеме указанном в муниципальном контракте, не допускается частичная поставка товара.

2.   Не допускается прием товара в поврежденной упаковке.

3. Доставка, отгрузка товара производится транспортом Поставщика с соблюдением сроков, указанных в извещении.

При поставке товара Поставщик представляет Заказчику пакет сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ.