ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации и системы речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №10 «Елочка»

Объемы и содержание работ: На объекте предусматривается монтаж приборов пожарной сигнализации приемно-контрольных (блок базовый на 20 лучей); монтаж извещателя пожарной сигнализации автоматической в нормальном исполнении; монтаж громкоговорителей; монтаж коробов соединительных; прокладка кабеля по стенам и потолкам; затягивание проводов в короба и металлические рукава; пусконаладочные работы.

Работы должны быть, выполнены в соответствии с рабочим проектом Шифр: 1-00-56 ПС «Пожарная сигнализация» МДОУ на 30 мест в пос.Красноглинный по ул.Лесная, 6а», приложенного к настоящей документации.

Основные объемы работ указаны в Ведомости объемов работ (Таблица №1 к техническому заданию).

Применение строительных материалов: Для проведения работ должны применяться строительные и отделочные материалы, предусмотренные проектно-сметной документацией, отвечающие действующим ТУ, ГОСТам, СанПиН и ППБ.

Соответствие предлагаемых материалов требованиям проекта должно подтверждаться наличием сертификатов на стадии заключения государственного контракта.

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды, которые должны включать предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. Не допускается при уборке отходов и строительного мусора сбрасывать их с этажей здания без применения закрытых лотков и бункеров наполнителей. Сбор и вывоз мусора осуществлять ежедневно, используя на эти цели мешки.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

Копия приказа представляется в МДОУ №10 «Елочка».

До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Муниципальным заказчиком  проект производства работ (ППР).

Учитывая характер объекта, Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с руководством Заказчика, отделением «Серовских электрических сетей» филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго».

До начала ремонтных работ Подрядчик должен установить узлы учета потребления электроэнергии с заключением договора с поставщиками данных услуг.

Требования   к безопасности  выполнения  работ: Выполнение работ производить в строгом соответствии с правилами охраны труда.

Порядок сдачи и приемки результатов работ: В ходе проведения ремонтно-строительных работ Подрядчик обязан сдавать скрытые работы заказчику. О необходимости прибыть на объект для предъявления скрытых работ Подрядчик уведомляет заказчика письменно за 2 дня. Заказчик дает разрешение на дальнейшее выполнение ремонтно-реставрационных работ после подписания акта на скрытые работы.

Отчетная документация о выполненных работах по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации и системы речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должна быть представлена Подрядчиком Заказчику до подписания акта ввода объекта в эксплуатацию.

Отчетная документация должна включать: технические и иные документы по завершению и сдаче работ, акты на скрытые работы согласно перечня УГСН, исполнительные схемы, технические отчеты и акты испытаний, паспорта и сертификаты на материалы, конструкции, изделия и оборудование, журналы работ, изменения, внесенные в проектно-сметную документацию, акты выполненных работ, утвержденных заказчиком и Подрядчиком. Отчетная документация представляется в трех экземплярах.

Таблица № 1

к техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на выполнение работ по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации и системы речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №10 «Елочка»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 20 лучей | шт. | 2 |  |
| 2 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 59 |  |
| 3 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 12 |  |
| 4 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 7 |  |
| 5 | Транспарант световой (табло) | шт. | 5 |  |
| 6 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100 м | 3,57 |  |
| 7 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 1,14 |  |
| 8 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 | 100 м | 1,14 |  |
| 9 | Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром 10 мм | м | 114 |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 10 | Система с количеством каналов 20 | система | 1 |  |
| Раздел 3. Материалы |  |  |  |  |
| 11 | Прибор "Молния" | шт. | 5 |  |
| 12 | Источник резервного питания "Скат 1200" с АБК | шт | 1 |  |
| 13 | Извещатель дымовой "ИП 212-45" | шт | 66 |  |
| 14 | Извещатель ИПР-3СУ | шт. | 5 |  |
| 15 | Оповещатель "УРПО 1-01" | шт. | 6 |  |
| 16 | Оповещатель "ОПР 1-01" | шт. | 1 |  |
| 17 | Охранно-пожарный прибор "Сигнал-20" | шт. | 1 |  |
| 18 | Коробка соединительная УК-2П | шт. | 25 |  |
| 19 | Коробка "КРТП -10" | шт. | 7 |  |
| 20 | Провод ШВВП 2х0.75 | м | 114 |  |
| 21 | Провод КСПВ 4х0,5 | м | 34 |  |
| 22 | Провод КСПВ 2х0.5 | м | 323 |  |
| 23 | Устройство оконечное УКШ | шт. | 6 |  |