РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-технический центр градостроительной экологии»

ООО «НТЦ градостроительной экологии»

- Генеральная схема санитарной очистки

- территории города Серова

Основные положения

г. Екатеринбург

- 2013 г.

- Основные технические показатели генеральной схемы санитарной очистки территории города Серова

Численность населения города Серова на

существующее положение и на перспективу

| Очереди строительства | Численность постоянно проживающего населения (чел.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благо-устроенный жилой фонд | Неблаго-устроенный жилой фонд | Частный сектор благо-устроенный | Частный сектор неблаго-устроенный | Всего |
| Настоящий момент (2013 год) | 59250 | 18721 | 6473 | 14440 | 98884 |
| Первая очередь (2018 год) | 63258 | 11975 | 14602 | 9315 | 99150 |
| Расчетный срок (2027 год) | 68803 | 0 | 31947 | 0 | 100750 |

Численность населения, проживающего в неканализованных домовладениях:

2013 год – 33161 человек;

2018 год – 21290 человек;

2027 год – 0 человек.

Обеспеченность объектами инфраструктуры, на текущий период (2013 год),

первую очередь (2018 год) и расчетный срок (2027 год)

| Объект | Единица измерения | Количество объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущий период (2011 г) | Первая очередь (2016 г.) | Расчетный срок (2026 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Предприятия торговли |  |  |  |  |
| - промышленными товарами | кв. м торговой площади | 59367 | н/д | н/д |
| - продовольственными товарами | кв. м торговой площади | 23713 | н/д | н/д |
| - ларьки, палатки | кв. м торговой площади | 954 | н/д | н/д |
| - рыночные комплексы универсальные, всего | кв. м торговой площади | 0 | 0 | 0 |
| - рыночные комплексы продовольственные | кв. м торговой площади | 8943 | н/д | н/д |
| - складские помещения | кв. м площади | 32507 | н/д | н/д |
| 2. Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| - поликлиники, амбулатории | посещений в год | 1530738 | н/д | н/д |
| - стационары всех типов | место | 913 | н/д | н/д |
| - аптеки, аптечные киоски | кв. м площади | 750 | н/д | н/д |
| 3. Учреждения временного проживания населения |  |  |  |  |
| - гостиницы | место | 190 | н/д | н/д |
| - общежития | место | н/д | н/д | н/д |
| 4. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |
| - административные учреждения | сотрудник | н/д | н/д | н/д |
| - проектные организации, офисы, конторы | сотрудник | н/д | н/д | н/д |
| - банки | сотрудник | н/д | н/д | н/д |
| - юридические консультации, нотариальные конторы, суды | сотрудник | н/д | н/д | н/д |
| - отделения связи | сотрудник | н/д | н/д | н/д |
| 5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |  |  |  |  |
| - детские сады | место | 4625 | н/д | н/д |
| - школы | учащийся | 7675 | н/д | н/д |
| - училища | учащийся | 1742 | н/д | н/д |
| - высшие учебные заведения. | учащийся | 2667 | н/д | н/д |
| -школы-интернаты | учащийся | н/д | н/д | н/д |
| 6.Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |  |  |  |  |
| - кинотеатры, театры; (зал ДК и ЦД «Луч») | место | 1630 | н/д | н/д |
| - библиотеки | место | н/д | н/д | н/д |
| - спортивные залы, бассейны, всего, в т.ч.: | место | н/д | н/д | н/д |
| - музеи, галереи | кв. м площади | 393,1 | н/д | н/д |
| - церкви | кв. м площади | 802 | н/д | н/д |
| -спортивно-концертные комплексы | место | - | - | - |
| 7. Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |
| - ремонт обуви и др. | место | 22 | н/д | н/д |
| - ремонт бытовой техники | кв. м площади | 1271,3 | н/д | н/д |
| - химчистки, прачечные | кв. м площади | 3515,6 | н/д | н/д |
| - бани | кв. м площади/ посещений в год | н/д | н/д | н/д |
| - косметические и парикмахерские салоны | место | 119 | н/д | н/д |
| - ателье по пошиву и ремонту одежды | кв. м площади /сотрудник/заказ | 55 | н/д | н/д |
| - предприятия общественного питания. | место | 7241 | н/д | н/д |
| 8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| - кладбища | га площади | 541,88 | н/д | н/д |
| - городские парки | га площади | 20 | н/д | н/д |
| -гаражи | машиномест | 4000 | н/д | н/д |
| 9. Предприятия пассажирского транспорта |  |  |  |  |
| - автовокзалы | пассажир | н/д | н/д | н/д |
| -ж/д вокзалы | пассажир | н/д | н/д | н/д |
| -аэропорт | пассажир | н/д | н/д | н/д |

Информация по площадям и протяженности улиц,

проездов,зеленых насаждений

| Данные по состоянию | на 2013 г. |
| --- | --- |
| 1. Общая протяженность улиц, дорог, проездов и площадей, км | 361,15 |
| 2. Общая площадь улиц, дорог, проездов и площадей, тыс. м2 | 2054,064 |
| 3. Площадь дорог по категориям для зимней уборки, тыс.м2: - Усовершенствованное покрытие (асфальт) - переходного типа и грунтовых дорог | 905,379 1148,685 |
| 4.Протяженность дорог по категориям для зимней уборки, тыс.п.м.: - Усовершенствованное покрытие (асфальт) - переходного типа и грунтовых дорог | 141,09 км 220,06 км |
| 5.Площадь дорог по категориям для летней уборки, тыс.м2: - Усовершенствованное покрытие (асфальт) - переходного типа и грунтовых дорог | 905,379 - |
| 6.Протяженность дорог по категориям для летней уборки, тыс.п.м.: - Усовершенствованное покрытие (асфальт) - переходного типа и грунтовых дорог | 141,09 км - |
| 7. Протяженность тротуаров с усовершенствованным покрытием, подлежащая: - механизированной уборке, км; - ручной уборке, км | 36,78 36,5 |
| 8. Площадь тротуаров с усовершенствованным покрытием, подлежащая: - механизированной уборке, тыс. м2; - ручной уборке, тыс. м2 | 82,7 46,25 |
| 9. Общая протяженность автомобильных мостов, км |  |
| 10. Общая площадь автомобильных мостов, тыс. м2, в том числе: - площадь проезжей части, подлежащая механизированной уборке, тыс. м2; - площадь тротуаров мостов, подлежащая ручной уборке, тыс. м2 | 4100 м2 Нет данных |
| 11. Общая площадь территории дворов, подлежащая ручной уборке, тыс. м2 | Нет данных |
| 12. Общая площадь территории дворов, подлежащая механизированной уборке, тыс. м2 | Нет данных |
| 13. Площадь зеленых насаждений | 2368 га |
| 14. Среднее расстояние до пункта заправки водой подметально-уборочных и поливомоечных машин, км Количество пунктов заправки водой | 4,5 км. / 1 пункт |
| 15. Среднее расстояние до пункта разгрузки смета подметально-уборочных машин, км | 13,5км. |
| 16. Среднее расстояние до свалки снега, км Количество свалок снега | 7 км/ 1 шт |
| 17. Среднее расстояние до места загрузки песка и противогололедных реагентов, км | 4,5 км. |

Нормы накопления ТБО на настоящий момент (2013 год),

первую очередь(2018 год) и расчетный срок (2027 год)

| № п/п | Объект образования | Расчетная единица | Норма накопления, м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Настоящий момент (2013г.) | I очередь (2018г.) | Расчетный срок (2027г.) |
| 1.1 | От жителей многоквартирных домов | на одного проживаю-щего | 1,62 | 1,7 | 1,86 |
| 1.2 | От жителей частного сектора | на одного проживаю-щего | 2,18 | 2,29 | 2,51 |

Нормы накопления крупногабаритных отходов на одного жителя города Серова.

| Объект образования отходов | Расчетная единица | Норма накопления КГО (м3/год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Настоящий момент (2013г.) | I очередь (2018г.) | Расчетный срок (2027г.) |
| Жители многоквартирных домов | на одного проживающего | 0,081 | 0,085 | 0,093 |
| Жители частного сектора | на одного проживающего | 0,109 | 0,115 | 0,125 |

Нормы накопления ТБО для объектов инфраструктуры.

| Объект | Расчетная единица | Норма накопления |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 |  | 2018 |  | 2027 |  |
|  |  | м3/год | т/год | м3/год | т/год | м3/год | т/год |
| 1. Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |
| - промышленными товарами; | м2 торговой площади | 1,2 | 154 | 1,26 | 162 | 1,38 | 177 |
| - продовольственными товарами; | м2 торговой площади | 1,7 | 252 | 1,79 | 265 | 1,95 | 290 |
| - ларьки, палатки; | м2 торговой площади | 1,14 | 125 | 1,2 | 131 | 1,31 | 144 |
| - рыночные комплексы вещевые; | м2 торговой площади | 1,3 | 195 | 1,37 | 205 | 1,49 | 224 |
| - рыночные комплексы продовольственные; | м2 торговой площади | 1,2 | 130 | 1,26 | 137 | 1,38 | 149 |
| - складские помещения. | м2 площади | 0,15 | 28 | 0,16 | 29 | 0,17 | 32 |
| 2. Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| - поликлиники, амбулатории; | посещений в год | 0,0005 | 0,055 | 0,00053 | 0,058 | 0,00058 | 0,063 |
| - стационары всех типов; | место | 1,3 | 195 | 1,37 | 205 | 1,49 | 224 |
| - аптеки, аптечные киоски. | м2 площади | 0,83 | 75 | 0,87 | 79 | 0,95 | 86 |
| 3. Учреждения временного проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| - учреждения санаторно-курортные, дома отдыха; | место | 1,07 | 105 | 1,12 | 110 | 1,23 | 121 |
| - гостиницы; | место | 1,71 | 240 | 1,8 | 252 | 1,97 | 276 |
| - общежития. | место | 1,71 | 240 | 1,8 | 252 | 1,97 | 276 |
| 4. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |
| - административные учреждения; | сотрудник | 1,0 | 90 | 1,05 | 95 | 1,15 | 103 |
| - проектные организации, офисы, конторы; | сотрудник | 1,0 | 90 | 1,05 | 95 | 1,15 | 103 |
| - банки; | сотрудник | 0,8 | 72 | 0,84 | 76 | 0,92 | 83 |
| - юридические консультации, нотариальные конторы, суды; | сотрудник | 1,0 | 90 | 1,05 | 95 | 1,15 | 103 |
| - отделения связи. | сотрудник | 0,95 | 86 | 0,99 | 90 | 1,09 | 99 |
| 5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| - детские сады; | место | 0,3 | 50 | 0,32 | 53 | 0,34 | 57 |
| - школы; | учащийся | 0,15 | 24 | 0,16 | 25 | 0,17 | 28 |
| - школы-интернаты; | учащийся | 1,5 | 210 | 1,58 | 221 | 1,72 | 241 |
| - училища; | учащийся | 0,12 | 22 | 0,13 | 23 | 0,14 | 25 |
| - высшие учебные заведения. | учащийся | 0,12 | 22 | 0,13 | 23 | 0,14 | 25 |
| 6.Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| - кинотеатры, театры; | место | 0,7 | 112 | 0,74 | 118 | 0,8 | 129 |
| - библиотеки; | место | 0,35 | 50 | 0,37 | 53 | 0,4 | 57 |
| - спортивные залы, бассейны; | место | 0,6 | 66 | 0,63 | 69 | 0,69 | 76 |
| - спортивно-концертные комплексы; | место | 0,13 | 18 | 0,14 | 19 | 0,15 | 21 |
| - выставочные комплексы; | м2 площади | 0,01 | 1,6 | 0,0105 | 1,7 | 0,011 | 1,8 |
| - музеи, галереи; | м2 площади | 0,01 | 1,6 | 0,0105 | 1,7 | 0,011 | 1,8 |
| - церкви. | м2 площади | 0,37 | 51 | 0,39 | 54 | 0,43 | 59 |
| 7. Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| - ремонт бытовой техники; | м2 площади | 0,1 | 14 | 0,105 | 15 | 0,11 | 16 |
| - ремонт обуви и др. | место | 0,25 | 100 | 0,26 | 105 | 0,29 | 115 |
| - химчистки, прачечные; | м2 площади | 0,35 | 42 | 0,37 | 44 | 0,4 | 48 |
| - бани; | м2 площади | 0,6 | 66 | 0,63 | 69 | 0,69 | 76 |
| - косметические и парикмахерские салоны; | место | 0,9 | 100 | 0,95 | 105 | 1,03 | 115 |
| - ателье по пошиву и ремонту одежды; | кол-во сотрудников | 0,25 | 100 | 0,26 | 105 | 0,29 | 115 |
| - предприятия общественного питания. | место | 0,6 | 90 | 0,63 | 95 | 0,96 | 103 |
| 8. Места общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| - кладбища; | га площади | 1,78 | 250 | 1,87 | 263 | 2,05 | 287 |
| - городские парки. | га площади | 0,008 | 0,04 | 0,0084 | 0,042 | 0,009 | 0,046 |
| -садоводческие кооперативы | садовый участок | 0,7 | 98 | 0,74 | 103 | 0,8 | 113 |
| -гаражные кооперативы | машиноместо | 0,7 | 98 | 0,74 | 103 | 0,8 | 113 |
| 9. Предприятия пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| - ж/д вокзалы, | пассажир | 0,69 | 100 | 0,73 | 105 | 0,79 | 115 |
| - автовокзалы, | пассажир | 0,69 | 100 | 0,73 | 105 | 0,79 | 115 |
| - морские и речные вокзалы, | пассажир | 0,69 | 100 | 0,73 | 105 | 0,79 | 115 |
| - аэропорты; | пассажир | 0,69 | 100 | 0,73 | 105 | 0,79 | 115 |
| - метрополитен. | пассажир | 0,69 | 100 | 0,73 | 105 | 0,79 | 115 |

Объемы образования отходов для жилищного фонда

| Накопление ТБО | 2013 |  | 2018 |  | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | годовое | суточное | годовое | суточное | годовое | суточное |
| Многоэтажная застройка | 126313 | 346,06 | 128094,4 | 350,94 | 128121,4 | 351,02 |
| Частный сектор | 45590,34 | 124,91 | 54798,68 | 150,13 | 80054,51 | 219,33 |
| Итоговое | 171903,47 | 470,97 | 182893,08 | 501,07 | 208175,91 | 570,35 |

Объемы образования КГО для жилищного фонда

| Образование КГО | Настоящий момент (2013г.) |  | I очередь (2018г.) |  | Расчетный срок (2027г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | годовое | суточное | годовое | суточное | годовое | суточное |
| Многоэтажная застройка | 6315,65 | 17,3 | 6404,72 | 17,55 | 6406,07 | 17,55 |
| Частный сектор | 2279,52 | 6,25 | 2739,93 | 7,51 | 4002,73 | 10,97 |
| Итоговое | 8595,17 | 23,55 | 9144,65 | 25,06 | 10408,8 | 28,52 |

Объемы образования ТБО от объектов инфраструктуры и мест общего пользования

| Наименование | 2013 год | 2018 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отходы, м3/год |  |  |
| Отходы объектов инфраструктуры | 141458,4 | 148852,8 | 164409,1 |
| Отходы мест общего пользования | 2896,47 | 3061,351 | 3311,1 |
| ИТОГО: | 144354,87 | 151914,151 | 167720,2 |

Объемы образования жидких бытовых отходов в городе Серове:

- На  2013 год – 82902,5 м3/год, 227,13 м3/сут;

- На 2018 год – 53225 м3/год, 145,82 м3/сут;

- На 2027 год – 0

Предлагаемая принципиальная схема движения отходов и вторсырья

на территории города Серова.

Жилищный фонд

Места общего пользования

Объекты инфраструктуры

Места сбора отходов, оборудованные контейнерами и бункерами для КГО

Контейнеры для вторсырья, установленные на контейнерных площадках

Пункты приема вторсырья

Полигон твердых бытовых отходов города Серова

Станция сортировки и подготовки вторсырья

Потребитель вторсырья

хвосты

Рисунок 1

Схема движения отходов и вторсырья

поток ТБО

поток смеси вторсырья

поток вторсырья

Для условий города Серова предлагается организация контейнерной системы сбора твердых бытовых отходов, с внедрением раздельного сбора. Кроме контейнеров для сбора ТБО на контейнерных площадках, предлагается установка одного дополнительного контейнера для сбора утильных фракций ТБО, рассортировка которых должна осуществляться на станции сортировки и подготовки вторсырья. Кроме того, необходимо организовать 10 стационарных приемных пунктов вторсырья.

Для сортировки вторсырья, собранного из контейнеров для вторсырья, необходимо строительство станции сортировки и подготовки вторсырья, на новом полигоне ТБО и в кратчайшие сроки завершить его строительство.

Количество контейнеров для сбора отходов от населения

| Наименование | Текущий момент (2013 г) | I очередь (2018 г) | Расчетный срок (2027 г) |
| --- | --- | --- | --- |
| Контейнеры для населения районов многоэтажной жилой застройки, и частного сектора и для объектов инфраструктуры: -контейнеры для ТБО -контейнеры для вторсырья | 1094 376 | 1204 401 | 1453 484 |
| Контейнеры для мест общего пользования | 32 | 34 | 37 |
| Итого | 1502 | 1639 | 1974 |

Количество контейнерных площадок

| Очередь строительства | Текущий момент (2013 г.) | I очередь (2018 г.) | Расчетный срок (2027г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество контейнерных площадок для сбора ТБО многоквартирного и частного жилищного фонда и объектов инфраструктуры | 367 | 401 | 484 |

Количество бункеров для сбора крупногабаритных отходов

| Наименование | Текущий момент (2013г.) | I очередь (2018г.) | Расчетный срок (2027г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество бункеров для сбора КГО в районах многоэтажной жилой застройки | 23 | 23 | 23 |
| Количество бункеров для сбора КГО в районах частной жилой застройки | 8 | 10 | 14 |
| ИТОГО | 31 | 33 | 37 |

Транспорт, необходимый для нужд санитарной очистки города

при работе в одну смену

| Наименование спецавтотранспорта | Настоящий момент (2013г.) | Iочередь (2018г.) | Расчетный срок (2027г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мусоровозы с задней загрузкой КО-456-10 для сбора ТБО многоэтажной загрузки | 8 | 8 | 8 |
| Мусоровозы с задней загрузкой КО-427-42 для сбора ТБО частного сектора | 1 | 1 | 2 |
| Мусоровозы с задней загрузкой КО-427-32 для сбора ТБО объектов инфраструктуры и территории общего пользования | 6 | 6 | 7 |
| Контейнерный мусоровоз КО-440АМ, для сбора крупногабаритных отходов | 1 | 1 | 1 |
| Машина для мойки контейнеров ТГ-100А | 1 | 1 | 1 |
| Вакуумная машина КО-523 | 5 | 4 | 0 |
| Итоговое количество единиц техники | 22 | 21 | 19 |

Техника, необходимая для проведения механизированной

уборки на территории города Серова

| Очередь строительства | Необходимое количество техники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Универса-льная машина КО-806-20 | Автогрей-дер ДЗ-122 | МКСМ-800 | Снего-погрузчик КО-206М | МАЗ-5551А2-320 | МВП-50121-02 | КО-718 | МТЗ-82 | Уборочная машина для МТСМ-800 |
| 2013г. | 13 | 6 | 1 | 1 | 37 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| 2018г. | 13 | 6 | 1 | 1 | 37 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| 2027г. | 13 | 6 | 1 | 1 | 37 | 1 | 2 | 8 | 2 |

Техника и оборудование, необходимая для содержания территории города Серова.

| Наименование | Необходимое количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Настоящий момент (2013 г.) | I очередь (2018 г.) | Расчетный срок (2027 г.) |
| Евроконтейнеры для сбора ТБО с крышками и на колесах объемом 1,1м3 | 1126 | 1238 | 1490 |
| Контейнеры для сбора вторсырья | 376 | 401 | 484 |
| Бункеры для КГО, объемом 8м3 | 31 | 33 | 37 |
| Мусоровоз с задней загрузкой КО-456-10 | 8 | 8 | 8 |
| Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-42 | 1 | 1 | 2 |
| Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-32 | 6 | 6 | 7 |
| Контейнерный мусоровоз КО-440АМ | 1 | 1 | 1 |
| Вакуумная машина КО-523 | 5 | 4 | 0 |
| Контейнер для накопления компактных люминесцентных ламп «Стандартный-1» | 38 | 38 | 38 |
| Универсальная машина КО-806-20 | 13 | 13 | 13 |
| Автогрейдер ДЗ-122 | 7 | 7 | 7 |
| Бульдозера Б10М.0111-1Е для работы на полигоне | 1 | 1 | 1 |
| Погрузчик МКСМ-800 | 4 | 4 | 4 |
| Снегопогрузчик КО-206М | 1 | 1 | 1 |
| Универсальная уборочная машина МТЗ-82 | 8 | 8 | 8 |
| Дорожный автомобиль МВП-50121-02 | 1 | 1 | 1 |
| Автосамосвал МАЗ-5551А2-320 | 37 | 37 | 37 |
| Машина бля мойки контейнеров ТГ-100А | 1 | 1 | 1 |
| Тротуароуборочная машина КО-718 | 2 | 2 | 2 |
| Уборочная машина для МКСМ-800 | 2 | 2 | 2 |
| Урны | 1820 | 1820 | 1820 |
| ИТОГО | 3488 | 3626 | 3963 |

Предлагаемая спецтехника и оборудование могут быть заменены на аналогичные по усмотрению заказчика. В случае организации работ по санитарной очистке и уборке территории по муниципальному контракту специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности, используется техника, имеющаяся на балансе данного предприятия.

Затраты на реализацию Программы по санитарной очистке территории города Серова, без учета имеющихся контейнеров и спецтехники

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Ед. изме-рения |  | Стои-мость единицы |  | 2013-2017 |  |  |  | 2018-2022 |  |  |  | 2023-2027 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во ед. изм. |  | За-траты |  | Кол-во ед. изм. |  | За-траты |  | Кол-во ед. изм. |  | За-траты |
| 1 |  | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Затраты на приобретение и размещение контейнеров (1,1 м3) |  | шт |  | 18,00 |  | 1126 |  | 20268,00 |  | 1238 |  | 22284,00 |  | 1490 |  | 26820,00 |
| 1.2 |  | Затраты на приобретение и размещение контейнеров для вторсырья |  | шт |  | 18,00 |  | 376 |  | 6768,00 |  | 401 |  | 7218,00 |  | 484 |  | 8712,00 |
| 1.3 |  | Затраты на содержание 1 контейнера (дезинфекция, ремонт) |  | тыс. руб. |  | 2,0 |  | 638 |  | 1276,00 |  | 724 |  | 1448,00 |  | 865 |  | 1730,00 |
| 1.4 |  | Обустройство контейнерных площадок |  | шт |  | 22,00 |  | 376 |  | 8272,00 |  | 401 |  | 8822,00 |  | 484 |  | 10648,00 |
| 1.5 |  | Затраты на приобретение и размещение контейнеров для вторсырья (1,1 м3) |  | шт |  | 20,00 |  | 101 |  | 2020,00 |  | 125 |  | 2500,00 |  | 157 |  | 3140,00 |
| 1.6 | Затраты на приобретение и размещение контейнеров для энергосберегающих ламп |  | шт |  | 30,00 |  | 38 |  | 1140,00 |  | 38 |  | 1140,00 |  | 38 |  | 1140,00 |  |
| 1.7 | Затраты на приобретение и размещение контейнеров для КГО (8 м3) |  | шт |  | 40,00 |  | 31 |  | 1240,00 |  | 33 |  | 1320,00 |  | 37 |  | 1480,00 |  |
| 1.8 | Расходы на содержание контейнерных площадок (дезинфекция, ремонт) |  | тыс.руб. |  | 4,00 |  | 376 |  | 1504,00 |  | 401 |  | 1604,00 |  | 484 |  | 1936,00 |  |
| 1.9 | Затраты на приобретение мусоровоза с задней загрузкой КО-456-10 |  | шт |  | 1981,20 |  | 8 |  | 15849,60 |  | 8 |  | 15849,60 |  | 8 |  | 15849,60 |  |
| 1.10 | Затраты на приобретение мусоровоза с задней загрузкой КО-427-42 |  | шт |  | 3243,10 |  | 1 |  | 3243,10 |  | 1 |  | 3243,10 |  | 2 |  | 6486,20 |  |
| 1.11 | Затраты на приобретение мусоровоза с задней загрузкой КО-427-32 |  | шт |  | 2734,10 |  | 6 |  | 16404,60 |  | 6 |  | 16404,60 |  | 7 |  | 19138,70 |  |
| 1.12 | Затраты на приобретение контейнерного мусоровоза КО-440АМ |  | шт |  | 1676,00 |  | 1 |  | 1676,00 |  | 1 |  | 1676,00 |  | 1 |  | 1676,00 |  |
| 1.13 | Расходы на содержание мусоровоза (в т.ч. расходы на топливо) |  | тыс.руб. |  | 1750,00 |  | 16 |  | 28000,00 |  | 16 |  | 28000,00 |  | 18 |  | 31500,00 |  |
| 1.14 | Приобретение вакуумных машин КО-523 |  | шт |  | 1720,00 |  | 5 |  | 8600,00 |  | 4 |  | 6880,00 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.15 | Расходы на содержание вакуумных машин, в т.ч. расходы на топливо |  | тыс.руб. |  | 1150,00 |  | 5 |  | 5750,00 |  | 4 |  | 4000,00 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.16 | Расходы на приобретение установки для мойки контейнеров ТГ-100А |  | шт |  | 2601,54 |  | 1 |  | 2601,54 |  | 1 |  | 2601,54 |  | 1 |  | 2601,54 |  |
| 1.17 | Затраты на приобретение урн для мусора |  | шт |  | 1,00 |  | 1820 |  | 1820,00 |  | 1820 |  | 1820,00 |  | 1820 |  | 1820,00 |  |
| 1.18 | Расходы на содержание урн для мусора |  | тыс.руб. |  | 1,00 |  | 1820 |  | 1820,00 |  | 1820 |  | 1820,00 |  | 1820 |  | 1820,00 |  |
| 1.19 | Расходы на приобретение бульдозера Б10М.0111-1Е для работы на полигоне |  | шт |  | 3683,97 |  | 1 |  | 3683,97 |  | 1 |  | 3683,97 |  | 1 |  | 3683,97 |  |
| 1.20 | Расходы на содержание бульдозера Б10М.0111-1Е, в т.ч. топливо |  | ты с.руб. |  | 1842,00 |  | 1 |  | 1842,00 |  | 1 |  | 1842,00 |  | 1 |  | 1842,00 |  |
| ИТОГО на приобретение техники и оборудования для санитарной очистки территории |  |  |  |  |  |  | 133841,81 |  |  |  | 134219,81 |  |  |  | 142024,01 |  |  |  |
| 2 | Механизированная уборка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на приобретение универсальной машины КО-806-20 |  | шт |  | 2433,00 |  | 13 |  | 31629,00 |  | 13 |  | 31629,00 |  | 13 |  | 31629,00 |  |
| 2.2 | Расходы на содержание машин КО-806-20, в т.ч. расходы на топливо |  | тыс.руб |  | 1100,00 |  | 13 |  | 14300,00 |  | 13 |  | 14300,00 |  | 13 |  | 14300,00 |  |
| 2.3 | Расходы на приобретение автогрейдера ДЗ-122 |  | шт |  | 1700,00 |  | 7 |  | 11900,00 |  | 7 |  | 11900,00 |  | 7 |  | 11900,00 |  |
| 2.4 | Расходы на содержание автогрейдеров ДЗ-122, в т.ч. расходы на топливо |  | тыс.руб. |  | 850,00 |  | 7 |  | 5950,00 |  | 7 |  | 5950,00 |  | 7 |  | 5950,00 |  |
| 2.5 | Расходы на приобретение погрузчика МКСМ-800 |  | шт |  | 1259,00 |  | 4 |  | 5036,00 |  | 4 |  | 5036,00 |  | 4 |  | 5036,00 |  |
| 2.6 | Расходы на содержание машин, в т.ч. расходы на топливо |  | тыс.руб. |  | 580,00 |  | 4 |  | 2320,00 |  | 4 |  | 2320,00 |  | 4 |  | 2320,00 |  |
| 2.7 | Расходы на приобретение автосамосвала МАЗ-5551А2-320 |  | шт |  | 1348,79 |  | 37 |  | 49905,23 |  | 37 |  | 49905,23 |  | 37 |  | 49905,23 |  |
| 2.8 | Расходы на содержание машин, в т.ч. расходы на топливо |  | тыс.руб. |  | 680,00 |  | 37 |  | 25160,00 |  | 37 |  | 25160,00 |  | 37 |  | 25160,00 |  |
| 2.9 | Расходы на приобретение снегопогрузчика КО-206М |  | шт |  | 1969,00 |  | 1 |  | 1969,00 |  | 1 |  | 1969,00 |  | 1 |  | 1969,00 |  |
| 2.10 | Расходы на содержание КО-206М, в т.ч. топливо |  | тыс.руб. |  | 937,62 |  | 1 |  | 937,62 |  | 1 |  | 937,62 |  | 1 |  | 937,62 |  |
| 2.11 | Расходы на приобретение вакуумно-подметательной машины МВП-50121-02 |  | шт |  | 6931,74 |  | 1 |  | 6931,74 |  | 1 |  | 6931,74 |  | 1 |  | 6931,74 |  |
| 2.12 | Расходы на содержание вакуумно-подметательной машины МВП-50121-02, в т.ч. топливо |  | тыс.руб. |  | 3465,00 |  | 1 |  | 3465,00 |  | 1 |  | 3465,00 |  | 1 |  | 3465,00 |  |
| 2.13 | Расходы на приобретение универсальной уборочной машины МТЗ-82 |  | шт |  | 680,00 |  | 8 |  | 5440,00 |  | 8 |  | 5440,00 |  | 8 |  | 5440,00 |  |
| 2.14 | Расходы на содержание универсальной уборочной машины МТЗ-82, в т.ч. топливо |  | тыс.руб. |  | 357,89 |  | 8 |  | 2836,12 |  | 8 |  | 2836,12 |  | 8 |  | 2836,12 |  |
| 2.15 | Расходы на приобретение тротуароуборочной машины КО-718 |  | шт |  | 728,00 |  | 2 |  | 1456,00 |  | 2 |  | 1456,00 |  | 2 |  | 1456,00 |  |
| 2.16 | Расходы на содержание тротуароуборочной машины КО-718, в т.ч. топливо |  | тыс.руб. |  | 383,16 |  | 2 |  | 766,38 |  | 2 |  | 766,38 |  | 2 |  | 766,38 |  |
| 2.17 | Расходы на приобретение уборочной машины для МКСМ-800 |  | шт |  | 146,31 |  | 2 |  | 292,62 |  | 2 |  | 292,62 |  | 2 |  | 292,62 |  |
| ИТОГО на приобретение техники и оборудования для механизированной уборки |  |  |  |  |  |  | 170294,69 |  |  |  | 170294,69 |  |  |  | 170294,69 |  |  |  |
| 3 | Сооружения, раздельный сбор и сортировка отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обустройство стационарных ПП |  | шт |  | 691,31 |  | 10 |  | 691,31 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3.2 | Запуск станции сортировки и подготовки вторсырья |  | шт |  | 8440,36 |  | 1 |  | 8440,36 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3.3 | Расходы на строительство полигона ТБО |  | шт |  | 150000,00 |  | 1 |  | 150000,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| ИТОГО на приобретение техники и оборудования для раздельного сбора и сортировки отходов |  |  |  |  |  |  | 159131,67 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 463268,17 |  |  |  | 304514,5 |  |  |  | 312318,7 |  |  |  |